МОДУЛЬ 1 — ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

Настройка сетевой инфраструктуры | ДЭ 2026

Теория из практикума → Логика последовательности → Решение → Проверка

Шпаргалка: mc и mcedit

mc (Midnight Commander) — двухпанельный файловый менеджер. mcedit — встроенный редактор. Один пакет: apt-get install -y mc.

| Действие | Клавиша |
| --- | --- |
| Открыть mc | mc (в терминале) |
| Редактировать файл | Навести курсор → F4 |
| Быстрый поиск файла | Alt+S → набрать первые буквы |
| Полный поиск | Alt+? (по имени, содержимому, рекурсивно) |
| Копировать файл | F5 |
| Удалить файл | F8 |
| Создать папку | F7 |
| Выйти из mc | F10 |

| Действие в mcedit | Клавиша |
| --- | --- |
| Открыть mcedit напрямую | mcedit /путь/к/файлу |
| Сохранить | F2 |
| Выйти | F10 |
| Поиск текста | F7 → ввести слово → Enter |
| Следующее совпадение | F7 повторно |
| Удалить строку | Ctrl+Y |
| Выделить всё | Ctrl+A |
| Выйти БЕЗ сохранения | F10 → No |

Если mc/mcedit не установлен: apt-get install -y mc. На ALT Сервер обычно есть. На Рабочей станции может не быть.

Почему именно такой порядок настройки

Порядок настройки устройств не случаен — каждый следующий шаг зависит от предыдущего. Если нарушить порядок, проверки не сработают и ты не поймёшь что пошло не так.

1. ISP первым — потому что он центр топологии. Без ISP маршрутизаторы HQ-RTR и BR-RTR не получат связность между собой и с интернетом. Без NAT на ISP — никто не выйдет в интернет.

2. HQ-RTR вторым — потому что он обслуживает наибольшее количество сервисов: VLAN для коммутации, DHCP для HQ-CLI, OSPF для межофисной маршрутизации, NAT для доступа в интернет. Без HQ-RTR ни HQ-SRV, ни HQ-CLI не получат связность.

3. BR-RTR третьим — зеркалит HQ-RTR, но проще (нет VLAN, нет DHCP). После настройки BR-RTR GRE-туннель поднимется и OSPF обменяется маршрутами.

4. HQ-SW четвёртым — коммутатор нужен чтобы VLAN-трафик от HQ-SRV и HQ-CLI дошёл до HQ-RTR. Без него субинтерфейсы HQ-RTR не получат данных.

5. HQ-SRV пятым — сервер с DNS. Настраиваем сеть, пользователя, SSH, DNS. DNS нужен до настройки клиентов, потому что DHCP раздаёт адрес DNS-сервера.

6. BR-SRV шестым — аналог HQ-SRV, но без DNS.

7. HQ-CLI седьмым — получает адрес по DHCP от HQ-RTR. Если DHCP работает — адрес появится автоматически. Если нет — ошибка в HQ-RTR.

8. BR-CLI восьмым — статика, простая настройка.

9. BR-FW последним — Ideco через веб-интерфейс или консоль.

Таблица адресации

Маски: не более 64 адресов = /26, не более 32 = /27, не более 16 = /28, не более 8 = /29, точка-точка (туннель) = /30.

ISP = .1 в каждой WAN-сети. Маршрутизаторы = .2.

| Устройство | IP/маска | Шлюз |
| --- | --- | --- |
| ISP ens3 | DHCP | — |
| ISP ens4 | 172.16.1.1/28 | — |
| ISP ens5 | 172.16.2.1/28 | — |
| HQ-RTR ge0→isp | 172.16.1.2/28 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR ge1→vl120 | 192.168.100.1/26 | — |
| HQ-RTR ge1→vl220 | 192.168.200.1/27 | — |
| HQ-RTR ge1→vl888 | 192.168.30.1/28 | — |
| HQ-RTR tunnel.0 | 10.10.10.1/30 | — |
| BR-RTR ge0→isp | 172.16.2.2/28 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR ge1→int1 | 192.168.20.1/29 | — |
| BR-RTR tunnel.0 | 10.10.10.2/30 | — |
| BR-FW et0 | 192.168.20.2/29 | 192.168.20.1 |
| BR-FW et1 | 192.168.35.1/28 | — |
| HQ-SRV | 192.168.100.2/26 | 192.168.100.1 |
| HQ-CLI | DHCP | 192.168.200.1 |
| BR-SRV | 192.168.35.2/28 | 192.168.35.1 |
| BR-CLI ens4(!) | 192.168.35.3/28 | 192.168.35.1 |

| Устройство | DNS-имя | IP |
| --- | --- | --- |
| HQ-SRV | hq-srv.au-team.irpo | 192.168.100.2 |
| HQ-RTR | hq-rtr.au-team.irpo | 172.16.1.2 |
| HQ-CLI | hq-cli.au-team.irpo | 192.168.200.2 |
| BR-SRV | br-srv.au-team.irpo | 192.168.35.2 |
| BR-RTR | br-rtr.au-team.irpo | 172.16.2.2 |
| BR-FW | br-fw.au-team.irpo | 192.168.20.2 |
| BR-CLI | br-cli.au-team.irpo | 192.168.35.3 |
| ISP ens4 | docker.au-team.irpo | 172.16.1.1 |
| ISP ens5 | web.au-team.irpo | 172.16.2.1 |

docker и web — это IP интерфейсов ISP, не маршрутизаторов!

Устройство 1: ISP (ALT Сервер)

| Если ошибка / опечатка | Как исправить |
| --- | --- |
| Опечатка в файле | mcedit /путь → исправить → F2, F10 |
| Удалить файл | rm /путь/к/файлу |
| Удалить папку интерфейса | rm -rf /etc/net/ifaces/ens4 |
| Удалить пользователя | userdel -r sshadmin |
| Удалить одно правило NAT | iptables -t nat -D POSTROUTING 1 (1=номер) |
| Удалить ВСЕ правила NAT | iptables -t nat -F |
| Очистить файл и заново | mcedit → Ctrl+A → Delete → вписать |
| Применить изменения сети | systemctl restart network |

Роль: маршрутизатор провайдера — связывает оба офиса между собой и с интернетом.

ПУНКТ ЗАДАНИЯ: Пункт 1: FQDN. Пункт 2: IPv4. Пункт 9+13: NAT и форвардинг.

Задание 1.1 — Имя устройства

Из практикума: FQDN (Fully Qualified Domain Name) = hostname.domain. Утилита hostnamectl записывает имя в /etc/hostname. exec bash перезапускает оболочку — обновляет приглашение. Команда hostname -f выводит полное имя для проверки.

Команды

su -

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo; exec bash

Проверка

hostname -f    # isp.au-team.irpo

# Если уже правильное — пропускай, не трогай

Задание 1.2 — Сетевые интерфейсы

Из практикума: ALT Linux использует Etcnet — сеть настраивается через файлы в /etc/net/ifaces/<имя>/. Каждый интерфейс — отдельная папка. Если папки нет — создай mkdir. Внутри: options (параметры), ipv4address (адрес), ipv4route (маршрут). Чтобы понять какой интерфейс куда подключён — ориентируйся по MAC-адресам.

Из практикума: в options обязательно DISABLED=no, NM_CONTROLLED=no, SYSTEMD_CONTROLLED=no — чтобы Etcnet управлял интерфейсом, а не NetworkManager или systemd-networkd.

Проверки: ip -c a (адреса), ip -c r (маршруты), ping <шлюз> (доступность).

Имена интерфейсов зависят от стенда! В практикуме — ens19/ens20/ens21. На твоём — ens3/ens4/ens5. Первым делом: ip -c a.

Команды

# --- Определяем интерфейсы ---

ip -c a

# Смотрим по MAC-адресам: кто к провайдеру, кто к HQ, кто к BR

# --- ens3 (к провайдеру) — проверяем что DHCP ---

cat /etc/net/ifaces/ens3/options

# Если BOOTPROTO=dhcp — не трогаем

# --- ens4 (к HQ-RTR) — статика ---

mkdir -p /etc/net/ifaces/ens4

mcedit /etc/net/ifaces/ens4/options

# Вписать 8 строк:

#   BOOTPROTO=static

#   TYPE=eth

#   CONFIG_WIRELESS=no

#   SYSTEMD_BOOTPROTO=static

#   CONFIG_IPV4=yes

#   DISABLED=no

#   NM_CONTROLLED=no

#   SYSTEMD_CONTROLLED=no

mcedit /etc/net/ifaces/ens4/ipv4address

# Вписать: 172.16.1.1/28

# --- ens5 (к BR-RTR) — options копируем, адрес другой ---

mkdir -p /etc/net/ifaces/ens5

cp /etc/net/ifaces/ens4/options /etc/net/ifaces/ens5/options

mcedit /etc/net/ifaces/ens5/ipv4address

# Вписать: 172.16.2.1/28

systemctl restart network

Проверка

ip -c a    # ens3=DHCP, ens4=172.16.1.1/28, ens5=172.16.2.1/28

ip -c r    # default via <шлюз провайдера> dev ens3

# Уже настроено? Проверяй ДО настройки:

# ls /etc/net/ifaces/     — какие папки есть

# cat /etc/net/ifaces/ens4/ipv4address  — какой адрес вписан

# Если адреса правильные — пропускай этот шаг

# Если папки нет — mkdir -p и настраивай

Задание 2.3 — Forwarding + NAT

Из практикума: по умолчанию Linux отбрасывает чужие пакеты. ip_forward=1 разрешает пересылку между интерфейсами — превращает Linux в маршрутизатор. Без этого NAT бесполезен.

Из практикума: NAT (MASQUERADE) подменяет приватный IP пакета на публичный IP внешнего интерфейса. iptables — утилита межсетевого экрана ядра Linux. Правила живут только в памяти — сохраняем через iptables-save.

Разбор команды: iptables -t nat (таблица NAT) -A POSTROUTING (добавить в цепочку «после маршрутизации») -s 172.16.1.0/28 (источник — сеть HQ) -o ens3 (исходящий интерфейс — к провайдеру) -j MASQUERADE (действие — подменить IP).

Команды

# --- Forwarding ---

mcedit /etc/net/sysctl.conf

# Найти net.ipv4.ip_forward = 0, заменить 0 на 1

# F2, F10

systemctl restart network

# --- NAT (два правила — по одному на офис) ---

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE

# --- Сохранение правил на диск ---

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

# --- Часовой пояс ---

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Проверка

sysctl net.ipv4.ip_forward    # = 1 → включён, = 0 → нужно включить

iptables -t nat -L -n -v    # 2 правила MASQUERADE → NAT настроен

systemctl status iptables    # active → правила переживут перезагрузку

timedatectl | grep 'Time zone'    # Europe/Moscow → ОК

# Уже настроено? Если все 4 проверки ОК — пропускай весь шаг

СОХРАНЕНИЕ: sysctl.conf — на диске. iptables-save + systemctl enable — при старте восстановит правила.

Устройство 2: HQ-RTR (EcoRouter)

| Если ошибка / опечатка | Как исправить (в conf t) |
| --- | --- |
| Удалить интерфейс | no interface vl120 |
| Удалить service-instance | port ge1 → no service-instance ge1/vl120 |
| Удалить маршрут | no ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1 |
| Удалить NAT-пул | no ip nat pool VLAN120 |
| Удалить правило NAT | no ip nat source dynamic ... (вся строка) |
| Удалить DHCP-сервер | no dhcp-server 1 |
| Удалить DHCP-пул | no ip pool VLAN220 |
| Удалить OSPF | no router ospf 1 |
| Удалить пользователя | no username adminnet |
| Исправить IP на интерфейсе | interface isp → ip address <новый> (перезаписывает) |
| Убрать NAT с интерфейса | interface isp → no ip nat outside |
| Полный сброс | erase startup-config → reload |
| Откатить без сохранения | reload (без write memory — вернёт к startup-config) |

Правило: добавляешь no перед любой командой — она удаляется. После изменений — write memory!

Роль: маршрутизатор главного офиса. Самое сложное устройство — 7 пунктов задания.

ПУНКТ ЗАДАНИЯ: Пункты 1,2,3,4,6,7,8,9,10

Из практикума — архитектура EcoRouter: Порт (port ge0/ge1) = физический L1, как розетка. Интерфейс (interface isp, vl120) = логический L3 с IP. Service-instance = связка L2: определяет какой трафик (тегированный dot1q / нетегированный untagged) направить в какой интерфейс. rewrite pop 1 снимает VLAN-тег при передаче из порта в интерфейс.

Логика: сначала создаём интерфейсы с IP → потом на порту создаём service-instance → связываем порт с интерфейсом через connect. Без connect интерфейс остаётся в состоянии down.

Проверки: show ip interface brief (интерфейсы+IP+статус), show service-instance brief (связки port↔interface), show ip route (маршруты), show ip ospf neighbor (OSPF соседи).

Если стенд грязный от предыдущих попыток: erase startup-config → reload → чистый старт.

Весь блок — ОДНА сессия conf t. В конце write memory. Без write — перезагрузка убьёт всё.

Команды — HQ-RTR

enable

configure terminal

# ═══ ЗАДАНИЕ 1: Имя ═══

# Из практикума: hostname задаёт имя, ip domain-name — домен

# Проверка: show hostname, show running-config | include domain

hostname hq-rtr

ip domain-name au-team.irpo

# ═══ ЗАДАНИЕ 2: WAN к ISP (нетегированный трафик) ═══

# Логика: создаём интерфейс с IP → на порту service-instance

# с encapsulation untagged → connect связывает порт с интерфейсом

# Проверка: show ip interface brief (isp up), ping 172.16.1.1

interface isp

description "ISP"

ip address 172.16.1.2/28

exit

ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1

port ge0

service-instance ge0/isp

encapsulation untagged

connect ip interface isp

exit

exit

# ═══ ЗАДАНИЕ 4: VLAN-субинтерфейсы (тегированный трафик) ═══

# Логика: один порт ge1 обслуживает 3 VLAN (Router-on-a-Stick)

# Для каждого VLAN: интерфейс с IP + service-instance с dot1q тегом

# dot1q <N> exact = принимать только кадры с этим тегом

# rewrite pop 1 = снять VLAN-тег при передаче в интерфейс

# Проверка: show service-instance brief (все > Active)

interface vl120

description "VLAN 120 - HQ-SRV"

ip address 192.168.100.1/26

exit

interface vl220

description "VLAN 220 - HQ-CLI"

ip address 192.168.200.1/27

exit

interface vl888

description "VLAN 888 - MGMT"

ip address 192.168.30.1/28

exit

port ge1

service-instance ge1/vl120

encapsulation dot1q 120 exact

rewrite pop 1

connect ip interface vl120

exit

service-instance ge1/vl220

encapsulation dot1q 220 exact

rewrite pop 1

connect ip interface vl220

exit

service-instance ge1/vl888

encapsulation dot1q 888 exact

rewrite pop 1

connect ip interface vl888

exit

exit

# ═══ ЗАДАНИЕ 6: GRE-туннель ═══

# Из практикума: GRE инкапсулирует пакеты офиса в новые IP-пакеты

# с WAN-адресами. ISP видит только 172.16.1.2↔172.16.2.2

# ip tunnel <наш_WAN> <их_WAN> mode gre — одна команда

# Проверка: show interface tunnel.0, ping 10.10.10.2

interface tunnel.0

description "GRE"

ip address 10.10.10.1/30

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

exit

# ═══ ЗАДАНИЕ 8: NAT на EcoRouter ═══

# Из практикума: inside = локальные интерфейсы, outside = WAN

# ip nat pool <имя> <начало>-<конец> — диапазон адресов

# ip nat source dynamic inside-to-outside pool <имя>

#   overload interface <внешний> — правило трансляции

# overload = PAT (много внутренних → один внешний через порты)

# Проверка: show ip nat translations (после ping 8.8.8.8 с хоста)

interface isp

ip nat outside

exit

interface vl120

ip nat inside

exit

interface vl220

ip nat inside

exit

interface vl888

ip nat inside

exit

ip nat pool VLAN120 192.168.100.1-192.168.100.62

ip nat pool VLAN220 192.168.200.1-192.168.200.30

ip nat pool VLAN888 192.168.30.1-192.168.30.14

ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN120 overload interface isp

ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN220 overload interface isp

ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN888 overload interface isp

# ═══ ЗАДАНИЕ 9: DHCP для HQ-CLI ═══

# Из практикума: ip pool — диапазон раздаваемых адресов

# dhcp-server <N> → pool <имя> <N> — привязать пул к серверу

# mask/gateway/dns/domain-name — параметры выдачи клиенту

# На интерфейсе: dhcp-server <N> — слушать DHCP Discover

# Проверка: show running-config dhcp-server 1

#   show dhcp-server clients vl220

ip pool VLAN220 192.168.200.2-192.168.200.30

dhcp-server 1

pool VLAN220 1

mask 27

gateway 192.168.200.1

dns 192.168.100.2

domain-name au-team.irpo

exit

exit

interface vl220

dhcp-server 1

exit

# Если ошибка Wrong dhcp server index:

# 1) erase startup-config + reload, потом всё заново

# 2) Или попробуй: dhcp-server 2 вместо 1

# 3) Или: pool VLAN220 (без номера после имени)

# 4) Или: другое имя пула (ip pool DHCPCLI ...)

# ═══ ЗАДАНИЕ 7: OSPF ═══

# Из практикума: OSPF — протокол динамической маршрутизации

# Маршрутизаторы автоматически обмениваются информацией о сетях

# router ospf <N> — создать процесс

# network <сеть> area 0 — объявить сеть в OSPF

# passive-interface default — ОТКЛЮЧИТЬ Hello на ВСЕХ интерфейсах

# no passive-interface tunnel.0 — ВКЛЮЧИТЬ Hello ТОЛЬКО на туннеле

# (задание: протокол только на интерфейсах туннеля)

# MD5 аутентификация — защита от подделки маршрутных объявлений

# Проверки: show ip ospf neighbor (FULL = работает)

#   show ip route ospf (маршруты от соседа)

#   show ip ospf interface tunnel.0 (аутентификация)

#   show ip ospf interface | grep Hellos (Hello только на туннеле)

router ospf 1

ospf router-id 10.10.10.1

passive-interface default

no passive-interface tunnel.0

network 10.10.10.0/30 area 0

network 192.168.100.0/26 area 0

network 192.168.200.0/27 area 0

network 192.168.30.0/28 area 0

exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

# ═══ ЗАДАНИЕ 3: Пользователь ═══

# Из практикума: username → password → role admin

# role admin = максимальные привилегии (аналог privilege 15)

# Проверка: show users localdb

username adminnet

password P@ssw0rd

role admin

exit

# ═══ ЗАДАНИЕ 11: Часовой пояс ═══

# Из практикума: ntp timezone utc+<число>

# Проверка: show ntp timezone

ntp timezone utc+3

# ═══ СОХРАНИТЬ ═══

write memory

Полная проверка HQ-RTR

# === Уже настроено? (проверь ДО ввода команд) ===

show hostname                  # hq-rtr → имя на месте

show running-config | include domain    # au-team.irpo → домен есть

show ip interface brief        # все интерфейсы up → адреса на месте

show service-instance brief    # все > Active → связки работают

show ip route                  # S* 0.0.0.0/0 → маршрут по умолчанию

show running-config | include nat    # ip nat pool → NAT настроен

show running-config dhcp-server 1    # pool+mask+gw → DHCP настроен

show ip ospf neighbor          # FULL → OSPF работает (только после BR-RTR!)

show ip ospf interface | grep Hellos    # Hello только на tunnel → passive ОК

show ip ospf interface tunnel.0    # message-digest → MD5 аутентификация

show users localdb             # adminnet, role admin → пользователь есть

show ntp timezone              # Europe/Moscow → часовой пояс

# === Вход под пользователем adminnet ===

# Выйди из текущей сессии: exit (до ecorouter login:)

# login: adminnet

# Password: P@ssw0rd

# Если вошёл → пользователь работает

# enable → должен пустить (role admin)

# Потом вернись: exit → login: admin

show startup-config | include hostname    # hq-rtr → write memory был

# === После настройки BR-RTR ===

ping 10.10.10.2                # GRE-туннель работает

show ip route ospf             # O маршруты к сетям BR

# С HQ-SRV: ping 8.8.8.8 → show ip nat translations (NAT работает)

Устройство 3: BR-RTR (EcoRouter)

| Если ошибка / опечатка | Как исправить (в conf t) |
| --- | --- |
| Удалить интерфейс | no interface int1 |
| Удалить service-instance | port ge1 → no service-instance ge1/int1 |
| Удалить маршрут | no ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1 |
| Удалить NAT/OSPF/пользователя | no + команда создания |
| Полный сброс | erase startup-config → reload |

Роль: маршрутизатор офиса BR. Зеркалит HQ-RTR, но без VLAN и DHCP.

Отличия от HQ-RTR: один интерфейс ge1 (нетегированный, к BR-FW). router-id другой (10.10.10.2). В ip tunnel source и destination — наоборот. NAT-пул один.

Команды — BR-RTR

enable

configure terminal

hostname br-rtr

ip domain-name au-team.irpo

# --- WAN к ISP (нетегированный) ---

interface isp

description "ISP"

ip address 172.16.2.2/28

exit

ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1

port ge0

service-instance ge0/isp

encapsulation untagged

connect ip interface isp

exit

exit

# --- LAN к BR-FW (нетегированный) ---

# connect port можно вызвать из интерфейса (альтернативный синтаксис)

port ge1

service-instance ge1/int1

encapsulation untagged

exit

exit

interface int1

description "BR-Net"

ip address 192.168.20.1/29

connect port ge1 service-instance ge1/int1

exit

# --- GRE (source/destination НАОБОРОТ!) ---

interface tunnel.0

description "GRE"

ip address 10.10.10.2/30

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

exit

# --- NAT ---

interface isp

ip nat outside

exit

interface int1

ip nat inside

exit

ip nat pool BRNet 192.168.20.1-192.168.20.6

ip nat source dynamic inside-to-outside pool BRNet overload interface isp

# --- OSPF ---

router ospf 1

ospf router-id 10.10.10.2

passive-interface default

no passive-interface tunnel.0

network 192.168.20.0/29 area 0

network 10.10.10.0/30 area 0

exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

username adminnet

password P@ssw0rd

role admin

exit

ntp timezone utc+3

write memory

Проверка

# === Уже настроено? ===

show hostname                  # br-rtr → имя на месте

show ip interface brief        # isp+int1+tunnel.0 up → адреса есть

show running-config | include nat    # ip nat pool → NAT настроен

show users localdb             # adminnet admin → пользователь есть

show ntp timezone              # Europe/Moscow

# === Вход под adminnet ===

# exit до login: → adminnet / P@ssw0rd → enable

# Если вошёл и enable работает → ОК

show startup-config | include hostname    # br-rtr → сохранено

# === После настройки ===

ping 172.16.2.1    # ISP отвечает

ping 10.10.10.1    # GRE-туннель работает

show ip ospf neighbor    # 10.10.10.1 FULL

show ip route ospf       # O маршруты к сетям HQ

Устройство 4: HQ-SW (ALT Linux + OVS)

| Если ошибка / опечатка | Как исправить |
| --- | --- |
| Удалить порт из моста | ovs-vsctl del-port SW ens4 |
| Удалить мост целиком | ovs-vsctl del-br SW |
| Поменять тег VLAN | ovs-vsctl set port ens4 tag=120 |
| Поменять trunk | ovs-vsctl set port ens3 trunks=120,220,888 |
| Имя устройства | hostnamectl set-hostname ... ; exec bash |

ПУНКТ ЗАДАНИЯ: Пункт 1: FQDN. Пункт 4: коммутация.

Из практикума: Open vSwitch (OVS) — программный коммутатор. ovs-vsctl add-br создаёт мост (виртуальный свитч). Access-порт (tag=N) — хост не знает о VLAN, коммутатор добавляет/снимает тег. Trunk-порт (trunk=N,M,K) — пропускает тегированные кадры к маршрутизатору. Проверка: ovs-vsctl show.

Имена портов зависят от стенда! Сверяй по MAC-адресам.

Команды

su -

hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo; exec bash

apt-get install -y openvswitch

systemctl enable --now openvswitch

# Создать мост и добавить порты:

ovs-vsctl add-br SW

ovs-vsctl add-port SW ens3 trunk=120,220,888    # к HQ-RTR

ovs-vsctl add-port SW ens4 tag=120               # к HQ-SRV

ovs-vsctl add-port SW ens5 tag=220               # к HQ-CLI

Проверка

# === Уже настроено? ===

hostname -f             # hq-sw.au-team.irpo → имя ОК

systemctl status openvswitch    # active → OVS работает

ovs-vsctl show

# Ищи: Bridge SW

#   ens3 trunk=[120,220,888]  → trunk к HQ-RTR

#   ens4 tag: 120             → access к HQ-SRV

#   ens5 tag: 220             → access к HQ-CLI

# Если Bridge есть и порты правильные → не трогай

# Если нет Bridge → настраивай

Устройство 5: HQ-SRV (ALT Сервер)

| Если ошибка / опечатка | Как исправить |
| --- | --- |
| Опечатка в файле | mcedit /путь → исправить → F2, F10 |
| Удалить пользователя | userdel -r sshadmin |
| Создать заново с другим UID | userdel -r sshadmin → useradd sshadmin -u 1025 |
| SSH не запускается | sshd -t (покажет ошибку в конфиге) |
| DNS не запускается | named-checkconf (покажет ошибку) |
| DNS зона с ошибкой | named-checkconf -z (покажет какая зона) |
| Перезапустить DNS | systemctl restart bind |
| Перезапустить SSH | systemctl restart sshd |
| Удалить папку интерфейса | rm -rf /etc/net/ifaces/ens3 → создать заново |

ПУНКТ ЗАДАНИЯ: Пункты 1,2,3,5,11

Задание 1+2 — Имя и сеть

Уже настроено? hostname -f → правильное имя? ip -c a show ens3 → правильный IP? Если да — пропускай.

Команды

su -

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash

ip addr show ens3    # проверить текущий адрес

# Если нужна настройка:

mcedit /etc/net/ifaces/ens3/options    # 8 строк (static)

mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address    # 192.168.100.2/26

mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route      # default via 192.168.100.1

systemctl restart network

Задание 3 — Пользователь sshadmin

Из практикума: useradd -u <UID> создаёт пользователя с конкретным UID. passwd задаёт пароль интерактивно. Группа wheel в ALT Linux — группа с правом sudo. В /etc/sudoers строка WHEEL_USERS NOPASSWD разрешает sudo без пароля. Проверка: id <user> (UID), su - <user> + sudo whoami (root без пароля).

Команды

useradd sshadmin -u 1025

passwd sshadmin    # P@ssw0rd

usermod -aG wheel sshadmin

mcedit /etc/sudoers

# Найти и раскомментировать:

# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Проверка

id sshadmin    # uid=1025 → существует

# id: no such user → нужно создать

su - sshadmin -c 'sudo whoami'    # root без пароля → ОК

# спрашивает пароль → проверь /etc/sudoers

# === Вход под пользователем (полная проверка) ===

su - sshadmin              # вводишь P@ssw0rd

whoami                     # sshadmin

sudo whoami                # root (без пароля!)

exit                       # вернуться в root

Задание 5 — SSH

Из практикума: SSH — протокол безопасного удалённого доступа. Конфиг: /etc/openssh/sshd_config (НЕ /etc/ssh/!). MaxAuthTries — лимит попыток. Banner — текст до аутентификации. sshd -t проверяет синтаксис. Проверки: подключиться ssh sshadmin@localhost, ввести неверный пароль 3 раза (должен разорвать после 2).

Путь на ALT Linux: /etc/openssh/sshd_config — НЕ /etc/ssh/!

Уже настроено? Проверь: grep -E 'MaxAuth|PermitRoot|Banner' /etc/openssh/sshd_config | grep -v '#'. Если все 3 параметра есть + cat /etc/openssh/banner показывает текст → пропускай.

Команды

mcedit /etc/openssh/sshd_config

# F7 → MaxAuthTries → убрать #, поставить 2

# F7 → PermitRootLogin → убрать #, поставить no

# F7 → Banner → убрать #, вписать /etc/openssh/banner

mcedit /etc/openssh/banner

# Вписать: For authorized access only

sshd -t    # нет вывода = ОК

systemctl restart sshd

systemctl enable sshd

Проверка SSH

systemctl status sshd    # active (running) → работает

# === Полная проверка входа ===

ssh sshadmin@localhost

# 1. Видишь: For authorized access only → баннер ОК

# 2. Вводишь P@ssw0rd → вошёл → exit

# === Проверка MaxAuthTries ===

ssh sshadmin@localhost

# Введи неверный пароль 3 раза подряд

# После 2-й попытки: Connection closed → MaxAuthTries работает

# === Проверка что root не пускает ===

ssh root@localhost

# Permission denied → PermitRootLogin no работает

Задание 10 — DNS

Из практикума: BIND — DNS-сервер. На ALT пути: /var/lib/bind/etc/ (конфиги), /var/lib/bind/etc/zone/ (зоны). Служба: bind.service. Типы записей: A (имя→IP), PTR (IP→имя), NS (сервер зоны), SOA (обязательная первая запись). Forwarders — куда пересылать запросы для внешних имён.

ТОЧКА в конце FQDN в NS и PTR обязательна! Без неё BIND добавит имя зоны ещё раз.

Из практикума: после создания зон обязательно: rndc-confgen → ключ, chown root:named на зоны, named-checkconf → проверка. Проверки: dig <имя> @<IP> +short, dig -x <IP>, host -t A <имя>.

Команды

apt-get update && apt-get install -y bind bind-utils

mcedit /var/lib/bind/etc/options.conf

# Найти listen-on → { any; };

# Найти forwarders → { 77.88.8.7; 77.88.8.3; };

# Найти allow-query → { any; };

# Добавить зоны В КОНЕЦ файла:

mcedit /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf

# zone "au-team.irpo" { type master; file "au-team.irpo"; };

# zone "100.168.192.in-addr.arpa" { type master;

#   file "100.168.192.in-addr.arpa"; };

# zone "200.168.192.in-addr.arpa" { type master;

#   file "200.168.192.in-addr.arpa"; };

# Создать файлы зон копированием шаблона:

cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo

cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/100.168.192.in-addr.arpa

cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/200.168.192.in-addr.arpa

# --- Прямая зона ---

mcedit /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo

# $TTL 86400

# @ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

#     2026031901 3600 1800 604800 86400 )

#      IN NS hq-srv.au-team.irpo.

# hq-srv   IN A 192.168.100.2

# hq-rtr   IN A 172.16.1.2

# hq-cli   IN A 192.168.200.2

# br-srv   IN A 192.168.35.2

# br-rtr   IN A 172.16.2.2

# br-fw    IN A 192.168.20.2

# br-cli   IN A 192.168.35.3

# docker   IN A 172.16.1.1

# web      IN A 172.16.2.1

# --- Обратная зона 192.168.100 ---

mcedit /var/lib/bind/etc/zone/100.168.192.in-addr.arpa

# $TTL 86400

# @ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

#     2026031901 3600 1800 604800 86400 )

#   IN NS hq-srv.au-team.irpo.

# 1 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.

# 2 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.

# --- Обратная зона 192.168.200 ---

mcedit /var/lib/bind/etc/zone/200.168.192.in-addr.arpa

# $TTL 86400

# @ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

#     2026031901 3600 1800 604800 86400 )

#   IN NS hq-srv.au-team.irpo.

# 1 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.

# 2 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.

# --- Финализация DNS ---

rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key

sed -i '6,$d' /etc/bind/rndc.key

chown -R root:named /var/lib/bind/etc/zone/*

named-checkconf

named-checkconf -z

systemctl enable --now bind.service

В mcedit вписывай БЕЗ символа #! Символ # тут только для комментария в гайде.

Проверка DNS

# === Уже настроено? ===

systemctl status bind    # active → DNS работает, пропускай установку

dig hq-srv.au-team.irpo @127.0.0.1 +short    # 192.168.100.2 → прямая зона ОК

dig -x 192.168.100.2 @127.0.0.1 +short       # hq-srv... → обратная зона ОК

# === Полная проверка всех записей ===

dig hq-srv.au-team.irpo @192.168.100.2 +short   # 192.168.100.2

dig hq-rtr.au-team.irpo @192.168.100.2 +short   # 172.16.1.2

dig docker.au-team.irpo @192.168.100.2 +short    # 172.16.1.1

dig web.au-team.irpo @192.168.100.2 +short       # 172.16.2.1

dig br-srv.au-team.irpo @192.168.100.2 +short    # 192.168.35.2

dig -x 192.168.100.2 @192.168.100.2 +short       # hq-srv.au-team.irpo.

dig -x 192.168.200.2 @192.168.100.2 +short       # hq-cli.au-team.irpo.

host -t A ya.ru 192.168.100.2                     # IP Яндекса → forwarders ОК

# Часовой пояс:

timedatectl | grep 'Time zone'    # Europe/Moscow → ОК

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Устройство 6: BR-SRV (ALT Сервер)

| Если ошибка | Как исправить |
| --- | --- |
| Опечатка в файле | mcedit → F2, F10 |
| Удалить пользователя | userdel -r sshadmin |
| SSH не запускается | sshd -t → покажет ошибку |
| Сеть не работает | systemctl restart network |

Аналогично HQ-SRV, но без DNS. Адрес: 192.168.35.2/28.

Команды

su -

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/net/ifaces/ens3/options    # 8 строк (static)

mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address    # 192.168.35.2/28

mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route      # default via 192.168.35.1

systemctl restart network

useradd sshadmin -u 1025

passwd sshadmin    # P@ssw0rd

usermod -aG wheel sshadmin

mcedit /etc/sudoers    # WHEEL_USERS NOPASSWD

mcedit /etc/openssh/sshd_config

# MaxAuthTries 2, PermitRootLogin no, Banner /etc/openssh/banner

mcedit /etc/openssh/banner    # For authorized access only

sshd -t

systemctl enable --now sshd && systemctl restart sshd

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Проверка

# === Уже настроено? ===

hostname -f             # br-srv.au-team.irpo → ОК

ip -c a show ens3       # inet 192.168.35.2/28 → адрес ОК

id sshadmin             # uid=1025 → пользователь есть

systemctl status sshd   # active → SSH работает

grep MaxAuthTries /etc/openssh/sshd_config | grep -v '#'    # 2 → ОК

cat /etc/openssh/banner    # For authorized access only → ОК

# === Вход под пользователем ===

su - sshadmin              # вводишь P@ssw0rd

sudo whoami                # root (без пароля!)

exit                       # вернуться в root

# === Вход по SSH (проверка баннера + лимита попыток) ===

ssh sshadmin@localhost

# Видишь: For authorized access only → баннер работает

# Вводишь: P@ssw0rd → входишь → exit

# Для проверки MaxAuthTries: введи неверный пароль 3 раза

# После 2-й попытки — разрыв соединения → ОК

timedatectl | grep 'Time zone'    # Europe/Moscow → ОК

# Если всё на месте → пропускай BR-SRV целиком

Устройство 7: HQ-CLI (ALT Рабочая станция)

| Если ошибка | Как исправить |
| --- | --- |
| Нет папки ens3 | mkdir -p /etc/net/ifaces/ens3 |
| DHCP не выдаёт адрес | Проверь HQ-RTR: show running-config dhcp-server 1 |
| DHCP не выдаёт адрес | Проверь HQ-SW: ovs-vsctl show (VLAN 220) |
| Опечатка в options | mcedit /etc/net/ifaces/ens3/options |
| Применить | systemctl restart network |

ПУНКТ ЗАДАНИЯ: Пункт 10: DHCP

Из практикума: HQ-CLI получает адрес от DHCP-сервера на HQ-RTR. Вместе с IP приходят: шлюз, DNS, суффикс au-team.irpo. Суффикс позволяет обращаться по короткому имени: ping hq-srv вместо ping hq-srv.au-team.irpo. Проверка: ip -c a (адрес из диапазона DHCP), ip -c r (шлюз), cat /etc/resolv.conf (DNS и суффикс).

Команды

su -

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/net/ifaces/ens3/options    # 8 строк (dhcp!)

# BOOTPROTO=dhcp, SYSTEMD_BOOTPROTO=dhcp4 (не static!)

systemctl restart network

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Проверка — КЛЮЧЕВАЯ

# === Уже настроено? ===

hostname -f             # hq-cli.au-team.irpo → имя ОК

ip -c a show ens3       # inet 192.168.200.x/27 → DHCP работает

cat /etc/resolv.conf    # nameserver+search → DNS от DHCP получен

# Если адрес есть и DNS есть → пропускай, проверяй связность:

# === Полная проверка связности ===

ping -c2 192.168.200.1 # шлюз HQ-RTR → DHCP ОК

ping -c2 hq-srv        # DNS резолвит короткое имя

ping -c2 192.168.100.2 # HQ-SRV напрямую

ping -c2 192.168.35.2  # BR-SRV через GRE+OSPF

ping -c2 8.8.8.8       # интернет через NAT

# Если DHCP не выдаёт адрес:

# → ls /etc/net/ifaces/ens3/ (папка есть?)

# → cat .../ens3/options (BOOTPROTO=dhcp?)

# → На HQ-RTR: show running-config dhcp-server 1

# → На HQ-SW: ovs-vsctl show (VLAN 220 настроен?)

Все пинги прошли = DHCP+DNS+GRE+OSPF+NAT работают.

Устройство 8: BR-CLI (ALT Рабочая станция)

| Если ошибка | Как исправить |
| --- | --- |
| Нет папки ens4 | mkdir -p /etc/net/ifaces/ens4 |
| DNS пропал после рестарта | mcedit /etc/net/ifaces/ens4/resolv.conf → вписать заново |
| Настроил ens3 вместо ens4 | rm -rf /etc/net/ifaces/ens3 → mkdir ens4 → настроить |
| Применить | systemctl restart network |

Интерфейс ens4, НЕ ens3!

DNS вручную — DHCP в BR-сети нет. resolv.conf в папке интерфейса (/etc/net/ifaces/ens4/resolv.conf) переживёт restart network.

Команды

su -

hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/net/ifaces/ens4/options    # 8 строк (static, ens4!)

mcedit /etc/net/ifaces/ens4/ipv4address    # 192.168.35.3/28

mcedit /etc/net/ifaces/ens4/ipv4route      # default via 192.168.35.1

mcedit /etc/net/ifaces/ens4/resolv.conf

# nameserver 192.168.100.2

# search au-team.irpo

systemctl restart network

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Проверка

# === Уже настроено? ===

hostname -f             # br-cli.au-team.irpo → ОК

ip -c a show ens4       # inet 192.168.35.3/28 → адрес ОК (ens4!)

ip -c r | grep default  # default via 192.168.35.1 → шлюз ОК

cat /etc/net/ifaces/ens4/resolv.conf    # nameserver+search → DNS ОК

# Если всё на месте → пропускай

# === Связность ===

ping -c2 192.168.35.1      # шлюз BR-FW

ping -c2 192.168.100.2     # HQ-SRV через туннель

ping -c2 8.8.8.8           # интернет через NAT

Устройство 9: BR-FW (Ideco NGFW)

| Если ошибка | Как исправить |
| --- | --- |
| Забыл пароль admin | Переустановить Ideco с нуля (нет recovery) |
| Неправильный IP LAN | Веб: Сеть → Интерфейсы → изменить |
| Неправильный IP WAN | Веб: Сеть → Интерфейсы → изменить |
| Не открывается веб | Проверь ping 192.168.35.1 с BR-SRV |
| Пароль < 12 символов | Используй idecoP@ssw0rd или P@ssw0rd2026! |

Из практикума: Ideco — российский межсетевой экран на базе Linux. При первом запуске — мастер настройки в консоли. После — веб-интерфейс на https://<IP>:8443. Пароль admin минимум 12 символов!

P@ssw0rd не подходит (8 символов). Используй idecoP@ssw0rd.

Мастер (консоль)

# Кластер: n

# Пароль admin: idecoP@ssw0rd

# Локальный интерфейс: выбрать по MAC

# DHCP: n

# IP/prefix: 192.168.35.1/28

Веб-интерфейс (https://192.168.35.1:8443)

# Имя хоста: br-fw.au-team.irpo

# Внешний (WAN): 192.168.20.2/29, шлюз 192.168.20.1

# Локальный (LAN): 192.168.35.1/28

# DNS: 192.168.100.2

# Часовой пояс: Europe/Moscow

Проверка

# === Уже настроено? (проверяй С ДРУГИХ машин) ===

# С BR-SRV: ping 192.168.35.1    # ответ → LAN работает

# С BR-RTR: ping 192.168.20.2    # ответ → WAN работает

# В браузере: https://192.168.35.1:8443  # открывается → Ideco ОК

# Если всё отвечает → Ideco настроен, не трогай

# Если не отвечает → пройди мастер в консоли Ideco

Финальная проверка

| Откуда | Команда | Проверяем |
| --- | --- | --- |
| ISP | ping -c2 172.16.1.2 | HQ-RTR |
| ISP | ping -c2 172.16.2.2 | BR-RTR |
| HQ-RTR | ping 10.10.10.2 | GRE-туннель |
| HQ-RTR | show ip ospf neighbor | FULL |
| HQ-CLI | ping hq-srv | DNS |
| HQ-CLI | ping 192.168.35.2 | Межофис через GRE+OSPF |
| HQ-CLI | ping 8.8.8.8 | NAT HQ |
| BR-CLI | ping 8.8.8.8 | NAT BR |

Если перезапустили виртуалки

| Устройство | Проверка | Починка |
| --- | --- | --- |
| ISP NAT | iptables -t nat -L -n | systemctl restart iptables |
| ISP forward | sysctl net.ipv4.ip_forward | mcedit sysctl.conf → restart network |
| HQ-RTR/BR-RTR | show ip interface brief | Пусто = write memory не был! |
| HQ-SRV DNS | systemctl status bind | systemctl start bind |
| HQ-CLI | ip -c a | DHCP получит автоматически |
| BR-CLI | cat /etc/net/ifaces/ens4/resolv.conf | mcedit заново |

Удачи на экзамене!